EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Compréhension du module capteurs_sol.vhd  (9 points)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse : le module acquiert 8 canaux analogiques (seulement 7 sont mis en sortie du module) on peut le voir sue les ports du module.

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse : le LTC2308 a une résolution de 12bit mais la résolution des sorties data0r à data6r est de 8 bit donc on troc bits 3 downto 0 . l’incidence : parte de prestions

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse : data_capture est un flag qui permet de commence la demande de l’acquisition des donne du ADC en passe de l’état S0 (ide) a S1 . l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ pour éviter un redéclenchement immédiat si il reste bloque

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | IDE (attente) |
| --- | --- |
| S1 | Lancer la conversion |
| S2 | Attend la fin du temps de conversion |
| S3 | Configuration et lecture du canal SPI |
| S4 | Incrémentation du canal SPI ou fin de la séquence |
| S5 | Attendre data_capture de revenir a 0 pour revenir a S0 |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. cimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

CONVST_WAIT_CLOCK_NUM = 64 64 * 25 ns = 1.6 us Le temps de conversion du ADC

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse :

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse : Oui c’est correct car c’est processus combinatoire Si une erreur dans cette table mauvais canal sera sélectionner

Partie 2 — Architecture codesign : calculateur câblé  (7 points)

On veut effectuer l’addition, la soustraction ou l’amplification (atténuation) de deux signaux à acquérir via l’ADC.

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 :

Mécanisme 2 :

Partie 3 — Arithmétique et partitionnement  (4 points)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse :

Partie 4 — Implémentation et validation sur carte DE0-Nano  (6 points)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

2. Sources et hiérarchie :

3. Cible, horloge et brochage :

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).